27037

КУЛЬТИВАТОР

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Описание устройства	2

  - Предполагаемое использование.	2

  - Основные компоненты устройства.	2

- Введение	2

- Обучение	2

- Подготовка	2

- Эксплуатация	2

- Техническое обслуживание и хранение	3

- Символы, размещенные на данном устройстве	3

- Символы риска	3

- Утилизация	4

- Сборка	4

  - Распаковка устройства	4

- Использование 	6

  - Запуск устройства	6

  - Остановка устройства.	6

  - Узкая ширина культивирования	6

  - Рекомендации по эксплуатации	6

- Техническое обслуживание	7

  - Чистка устройства	7

- Хранение устройства	7

- Поиск и устранение неисправностей	7

- Технические характеристики	7

- Гарантия.	8

- EC Декларация соответствия	8

- ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

  - Предполагаемое использование

Культиватор, работающий от аккумуляторной батареи, предназначен для обработки почвы на открытых участках сада. Настоящее изделие  предназначено для использования  в домашнем хозяйстве (для личных нужд)  , и не должно использоваться для коммерческих целей .

  - Основные компоненты устройства

Рисунок 1-6.

- Верхняя рукоятка

- Нижняя рукоятка

- Барашковая гайка

- Дужка-выключатель

- Кнопка блокировки

- Колесо в сборе

- Кольцевой фиксатор

- Фреза A

- Фреза B

- Фреза C

- Фреза D

- Опорный стержень

- Соединительная  шайба

- ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку инструментов компании Greenworks! Хотелось бы отметить, что Ваше изделие было разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества, обеспечивающими надежную, комфортную эксплуатацию устройства и безопасную работу оператора. Правильная эксплуатация является залогом безотказной работы устройства в течении многих лет.

- ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомитесь с элементами управления и правилами использования устройства.

- Никогда не допускайте детей, а так же лиц с ограниченными физическими, сенсорными , умственными спо-собностями, или  лиц, которые не которые не ознакомились с настоящими инструкциями,  к работе с устройством. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст оператора. Помните, что оператор или пользователь  несет ответственность за несчастные случаи или повреждения , причиненные другим людьми или их имуществу вследствие неправильной эксплуатации  устройства.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Во время работы всегда надевайте прочную закрытую обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство будучи босиком или в открытых сандалиях.

Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут причинить вред оператору или  устройству во время работы.

- Перед началом работы, проведите  визуальный осмотр устройства на предмет  выявления износа или повреждения компонентов устройства. Замените изношенные и поврежденные элементы, а также их крепеж для дальнейшей безопасной эксплуатации.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Работайте только в дневное время суток или при хорошем искусственном освещении.

- Помните о важности сохранения устойчивого положения при работе на склонах.

- При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.

- Для колесных вращающихся устройств работайте на склонах в поперечном направлении, а не в направлении подъема и спуска.

- Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении движения на склонах.

- Не работайте на чрезмерно крутых склонах.

- Будьте предельно осторожны при развороте устройства или в случае необходимости потянуть его на себя.

- Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы.

- Никогда не поднимайте или не переносите устройство при работающем двигателе.

- Выключайте  устройство, если  вы оставляете его без присмотра.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Держите все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.

- Дайте устройству полностью остыть прежде чем вы переместите его на  хранение в  складское  помещение.

- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов.

- СИМВОЛЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
| В | Напряжение |
| А | Ток |
| Гц | Частота (циклов в секунду) |
|  | Тип или характеристики тока |
|  | Держите ноги и руки вдали от вращающихся частей. |
|  | Предупреждения, влияющие на безопасность оператора. |
|  | Прочтите и усвойте все инструкции перед работой с устройством, и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по безопасности. |
|  | Надевайте средства защиты глаз и органов слуха. |
|  | НЕ подпускайте посторонних к работающему устройству ближе чем на 15 метров. |
|  | Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя). |

- СИМВОЛЫ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

| СИМВОЛ | СИГНАЛЬ-НОЕ СЛОВО | ОБЪЯСНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАС-НОСТЬ | Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может послужить причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ | (Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов. |

- УТИЛИЗАЦИЯ

|  | Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. |
| --- | --- |
|  | Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам. |
|  | По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов. |

- СБОРКА

- Распаковка устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения. • Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты. • Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в сервисный центр.

- Откройте упаковку.

- Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

- Извлеките все отсоединенные детали из коробки.

- Извлеките устройство из коробки.

- Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

- Установка рукоятки

Рисунок 2.

- Совместите отверстия на верхней рукоятке с отверстиями на нижней рукоятке.

- Вставьте болты в отверстия.

- Используйте барашковые гайки, чтобы затянуть болты.

- Установка колеса

Рисунок 3.

- Установите колесо  на горизонтальную ось опорного стержня.

- Зафиксируйте опорный стержень болтом на нижней рукояти .

ПРИМЕЧАНИЕ

Высоту крепления колеса устройства можно регулировать. Регулируя высоту крепления колеса вы можете регулировать глубину обработки почвы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Колеса можно снять для увеличения глубины обработки почвы.

- Установка фрез

Рисунок 4

Культиватор оборудован четырьмя фрезами - две внутренних , марки-рованных B и C, и две наружних , маркированных A и D. Для правильной работы устройства фрезы должны быть установлены в правильной ориентации.

- Поместите устройство на ровную и гладкую поверхность.

- Поместите фрезу C на приводной вал  слева от редуктора. НЕ маркированная сторона фрезы должна быть обращена к  редукторау

- Поместите фрезу B на вал  справа от редуктора. НЕ маркированная сторона фрезы  должна быть направлена к  редуктору.

- Поместите соединительные  шайбы с каждой стороны вала  и сдвиньте их  так, чтобы они плотно прижимались к внутренним фрезам.

- Поместите внешнюю фрезу, с маркировкой  D, на левую сторону вала . Маркированная сторона должна быть направлена к фрезе  C.

- Поместите  внешнюю фрезу с маркировкой  A, на правую сторону вала . Маркированная сторона должна быть направлена к фрезе  B.

- Для фиксации фрез к валу , используйте кольцевые фиксаторы  ,

ПРИМЕЧАНИЕ

Культиватор не будет работать должным образом, если зубья установлены неправильно. Если при обработка почвы проводится с затруднениями , проверьте правильность установки фрез .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Фрезы могут получить повреждения , даже если вы перемещаете устройство с выключенным двигателем . В целях предотвращения повреждений ,устрой-ство пред перемещением необходимо наклонить таким образом , чтобы фрезы не касались почвы .

- Установка аккумуляторного блока

Рисунок 5.

- Откройте крышку аккумуляторного отсека.

- Совместите клеммы  аккумуляторе с пи батарееприемника

- Задвигайте аккумулятор внутрь аккумуляторного отсека, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.

- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

- Закройте дверцу аккумуляторного блока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить. • Перед установкой или удалением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится. • Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Снятие аккумуляторного блока

Рисунок 5

- Откройте дверку аккумуляторного отсека.

- Нажмите и удерживайте кнопку -фиксатор  аккумулятора.

- Извлеките аккумулятор из устройства.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Обработка садовой почвы, чтобы подготовить ее к посадке семян и рассады.

- Неглубокая культивация для удаления сорняков.

- Запуск устройства

Рисунок 6

- Нажмите  и удерживайте кнопку блокировки.

- Потяните дужку-выключатель в направлении рукоятки, удерживая при этом кнопку блокировки.

- Отпустите кнопку блокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На протяжении работы, удерживайте устройство двумя руками.

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с устройством стойте всегда позади устройства ,следите за сохране -нием надежного контакта между почвой и фрезами , своевременно удаляйте посторонние предметы виз рабочей зоны

- Остановка устройства

Рисунок 6

- Отпустите дужку-выключатель для остановки устройства.

- Уменьшение  ширины культивации почвы

Для уменьшения ширины культивации следует снять две внешних фрезы.

- Снимите кольцевые фиксаторы с  приводного вала .

- Снимите внешние зубья и соединительные  шайбы с приводного  вала .

- Зафиксируйте  кольцевые  фиксаторы на оси.

- Рекомендации по эксплуатации

Культиватор предназначен для  разрых-ления  садовой земли и подготовки почвы к посадке растений. Если вы пла-нируете проводить работы по прополке ваших посадок в последующие периоды ,рекомендуется  оставлять достаточно места для дорожек в момент  форми-рования посевочных грядок   .

- Для достижения требуемой глубины разрыхления почвы может потребоваться несколько проходов . Не пытайтесь за один проход добиться максимального результата.

- Если культиватор во время работы подпрыгивает или поддергивается, перемещайте его вперед на немного более высокой скорости или установите штатные колеса .

- Если культиватор останавливается и копает на одном месте, попытайтесь раскачать его из стороны в сторону, чтобы он начал снова перемещаться вперед.

- Если почва слишком твердая, полейте ее водой  за несколько дней до начала культивации. Избегайте культивации сырой или мокрой почвы. Подождите один или два дня после сильного дождя, чтобы земля подсохла.

- Для борьбы с  сорняками и аэрации почвы следует  выполнять неглубокую обработку почвы, (меньше 5 см глубиной), ,. Это следует проделывать настолько часто, насколько необходимо для предотвращения роста сорняков .

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Не допускайте, чтобы тормозная жид-кость, бензин, материалы на основе нефти попадали на пластмассовые детали. Химические вещества могут привести к повреждению пластмассовых деталей и сделать устройство непригодным для эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

Не используйте сильные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом технического обслуживания извлеките аккумуляторный блок.

- Чистка устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно очищайте устройство и двигатель от листьев, веток и прочих загрязнений , чтобы предотвратить возникновение пожара.

- Для чистки устройства используйте влажную ткань, смоченную мягкодействующим моющим средством.

- Удалите влагу с помощью сухой ткани.

- Для чистки вентиляционных отверстий используйте небольшую щетку.

- ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство перед хранением.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.

- Убедитесь в том, что все болты , фиксаторы закреплены надлежащим образом , и все узлы и компоненты устройства находятся в исправном состоянии . При необходимости выполните следующие действия / инструкции:

- Замените поврежденные компоненты.

- Затяните болты.

- Обратитесь в авторизированный сервисный центр если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.

- Храните устройство в сухом помещении.

- Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

- ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель останавливается во время работы. | Аккумулятор установлен не плотно. | Убедитесь, что аккумулятор плотно вставлен в батареепримник устройства. |
|  | Аккумуляторная батарея разряжена. | Зарядите аккумулятор. |
|  | Устройство повреждено. | Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр. |
| Из Устройства идет дым во время работы. | Устройство повреждено. | 1. Немедленно остановите устройство. 2. Выньте аккумуляторную батарею. 3. Обратитесь в сервисный центр.. |
| Двигатель работает но зубья не двигаются. | Устройство повреждено. | Не используйте устройство и обратитесь в сервисный центр. |
|  | Зубья заблокированы. | Извлеките аккумулятор, затем удалите засорения с зубьев. |
|  | Приводной вал не вращается . | Обратитесь в сервисный центр. |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 40 В |
| --- | --- |
| Скорость вращения без нагрузки | 200 (±10%) об/мин |
| Ширина культивирования | 8'' (20 см) |
| Степень защиты | IPX1 |
| Вес (без аккумулятора) | 12 кг |
| Измеренный уровень звукового давления | LPA:80 дБ(A) KPA:2 дБ(A) |
| Измеренный уровень мощности звука | Lwa 90 дБ(A) Kwa 3дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | 93 дБ(A) |
| Уровень вибрации | 2.3 м/с2 |
| Коэффициент погрешности К | k=1.5 м/с2 |

- ГАРАНТИЯ

Срок гарантийного обслуживания на инструменты

ТМ GREENWORKS TOOLS составляет: - 2 года (24 месяца) для изделий, используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд; - 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В, а также всех аккумуляторных ручных инструментов серии 24В (шуруповёртов, дрелей, лобзиков, циркулярных пил, гайковертов, фонарей, многофункциональных инструментов, ручных пылесосов, шлифовальных машин и др.), используемых в коммерческих целях и объемах; - 1 год (12 месяцев) для всех аккумуляторных батарей (АКБ), используемых с профессиональными инструментами серии 82В и всеми иными аккумуляторными инструментами, используемыми в коммерческих целях и объемах (если иное не указано в специальном контракте между ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» и Покупателем). - 2 года (24 месяца) для аккумуляторных батарей (АКБ), используемых для личных (некоммерческих) нужд.  Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть. Эта дата указана в кассовом чеке или ином документе, подтверждающем факт приобретения инструмента или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ.  Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS TOOLS. Гарантийное обслуживание распространяется на   инструменты, проданные на территории РФ начиная с 2015 года, имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду или дате производства и дате продажи. Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи: 1. Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели; 2. Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации; 3. Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению); 4. Повреждения, появившиеся в результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки); 5. Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры; 6. Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации; 7. Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте; 8. Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей; 9. Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS; 10. Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО «ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS TOOLS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru., Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является

правильно оформленный гарантийный талон, содержащий информацию об артикуле, серийном номере, дате продажи инструмента, заверенный подписью и печатью  Продавца.  Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS TOOLS. Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес:  Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская, дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

- ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

Имя и адрес производителя:

Имя:	Гангжоу Глоуб Ко лтд. (Changzhou Globe Co., Ltd.)

Адрес: 	No. 65 (3-4) Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou 213101 China (Китай).

Имя и адрес лица, авторизированного для компиляции технического файла：

Имя:	Петер Сёдерстрём (Peter Söderström)

Адрес: 	Propellergatan 1, 211 15 Malmö, Sweden (Швеция)

Настоящим мы заявляем, что данный продукт Категория:	 Кусторез

Модель:	27037

Серийный номер:	Обратитесь к табличке заводских характеристик устройства

Дата изготовления:

Обратитесь к табличке заводских характеристик устройства

•	соответствует требуемым положениям Директивы по механическому оборудованию 2006/42/EC.

•	соответствует требуемым положениям следующих ЕС-директив:

•	2014/30/EU (Директива по электромагнитной совместимости)

•	2000/14/EC (Директива по шумам) вкл. изменения(2005/88/EC)

Кроме того, мы заявляем, что следующие (части/пункты) Европейских гармонизированных стандартов используют нормативы:

•	EN55014-1; EN55014-2; EN60335-1; EN709; ISO11094; EN ISO 3744

Измеренный уровень

мощности звука		Lwa 90 дБ(A) Kwa 3дБ(A) дБ(A)

Гарантированный уровень

акустической мощности	93 dB(A)

Метод оценки соответствия для Приложения V / Директивы 2000/14/ EC ЕС

Подпись: Тед Ку (Ted Qu), Директор по качеству

Место, дата:

2.01.2018

Машины и оборудование для коммунального хозяйства: культиваторы, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № ТР 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65.

Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | № | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл, Астрахань г, Ярославская ул, дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл, Брянск г, Красноармейская ул, дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 4 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 5 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г.Волгоград, ул.Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 6 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 7 | ИП Семенов А.Ю. | г.Воронеж | 394026, Воронежская обл, Воронеж г, Текстильщиков ул, дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 8 | ИП Салахов | г.Екатеринбург | 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494 |
| 9 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 10 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Киевская ул, дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 11 | ООО «Сервис Тех Центр» | г. Казань | 420136, ул.Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 12 | ООО "Кпасное Колесо" | г. Калининград | 236008,г.Калининград,ул.Достоевского,д 21 | 8(929)1661107 |
| 13 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная д. 8А | 8 (861) 2728888 |
| 14 | ИП Конарев В.А. | г.Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 | 8(918) 193 84 48 |
| 15 | ООО СЦ "База" | г.Красноярск | 660056, г.Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 16 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул, дом № 3 | 8 (4217) 31-80-00 |
| 17 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г.Кемерово, ул.Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8 (3842) 901400 |
| 18 | ООО "Фирма Технопарк" | г.Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская д 3,к 1 | 8(8007)006525 |
| 19 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул, дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 20 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл, Мурманск г, Свердлова ул, дом № 9 Б | 8 (953)300-1932 |
| 21 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г.Нижний Новгород | 603074, Нижний Новгород г, Сормовское ш, дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8 (831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 22 | ИП Куракин М.Н. | г.Новосибирск | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 23 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г, Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 24 | ООО "Арсенал" | г.Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская д.83 | 8 ( 4862 ) 54-12-12 доб 132, 8-960-650-30-00 |
| 25 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 26 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102 | 8 (342)2594479 |
| 27 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул, дом № 55 | 8 (342)2020490 |
| 28 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 29 | ИП Холод | г. Ростов на Дону | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305 |
| 30 | ООО "Электра" | г.Санкт Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, , Заставская ул. Д. 30 | 8(812)7403587 |
| 31 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл, Самара г, Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414 |
| 32 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 33 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл, Саратов г, Пензенская ул, дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 34 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл, Северодвинск г, Никольская ул, дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 35 | ИП Романов Р.А. | г.Тула | 300005 ,г.Тула , ул. Павшинский мост , д 2, | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 36 | ООО "Технодок" | г.Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 37 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г, Менделеева ул, дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 38 | ИП Апалькова Д.П. | г.Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |
| 39 | ООО Ламед | г Алмааты Казахстан | Алматы қ., Березовский көш. 3А, 050060 | 8 (727) 244-64-46 8(727) 293-34-53 |
| 40 | СП "Сканлинк"-ООО | г. Минск | 220019, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Монтажников 4-й, дом № 5-16 | 8(017) 234-99-99 |

Импортер в РБ: Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д. 5-16

т. 234-99-99 факс 238-04-04 opt@scanlink.by

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

##### Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.