Арт. 2500007

ГАЗОНОКОСИЛКА 40В

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Содержание	2

  - Предназначение.	2

  - Основные компоненты устройства.	2

- Общие правила техники безопасности	2

  - Обучение.	2

  - Подготовка	2

  - Эксплуатация.	3

  - Техническое обслуживание	3

- Символы	4

- Уровни риска	4

- Утилизация	4

- Сборка	5

  - Распаковка устройства	5

  - Распаковка и регулировка нижней рукоятки	5

  - Установка верхней рукоятки	5

  - Установка травосборника газонокосилки.	5

  - Установка заглушки для мульчирования	5

  - Регулировка высоты покоса травы	5

  - Установка аккумулятора.	6

  - Извлечение аккумулятора.	6

- Эксплуатация	6

  - Запуск устройства.	6

  - Остановка устройства.	6

  - Очистка травосборника газонокосилки.	6

  - Работа на склонах	7

  - Рекомендации по эксплуатации.	7

- Техническое обслуживание	7

  - Общее техническое обслуживание	7

  - Смазка подшипников	7

  - Замена ножа	8

  - Хранение устройства.	8

- Поиск и устранение неисправностей	8

- Технические характеристики	9

- Гарантия.	9

- СОДЕРЖАНИЕ

  - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство используется для стрижки газонов в личных домовладениях. Режущий нож должен быть размещен параллельно земле. Все четыре колеса должны касаться земли во время стрижки газона.

  - ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

Рисунок 1-10.

- Крепежная гайка рукоятки

- Нижняя рукоятка

- Верхняя рукоятка

- Крепежная гайка

- Кулачковый зажим

- Травосборник газонокосилки

- Задняя разгрузочная дверка

- Заглушка для мульчирования

- Кнопка регулировки высоты кошения

- Люк батареепримника

- Аккумулятор (не входит в комплект поставки)

- Ключ безопасности

- Кнопка запуска

- Дужка-выключатель

- Переднее колесо

- Заднее колесо

- Паз

- Крепежный винт

- Прокладка

- Нож и крепежные элементы

- ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации устройства и правилами техники безопасности по работе с электрооборудованием. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Инструкции по безопасному использованию электрических газонокосилок.

  - ОБУЧЕНИЕ

- Внимательно прочтите данные инструкции. Ознакомитесь с элементами управления и правилами использования устройства.

- Никогда не позволяйте детям или лицам, которые не ознакомились с данными инструкциями, использовать данное устройство. Местные нормативные правила могут ограничивать возраст пользователя. Во время эксплуатации держите устройство как можно дальше  от детей.

- Помните, что оператор или пользователь несут ответственность за возникновение несчастных случаев или опасных ситуаций, связанных с причинением вреда другим людям или их имуществу.

- Никогда не используйте устройство, если рядом находятся люди (в особенности дети) или домашние животные.

  - ПОДГОТОВКА

- При эксплуатации устройства всегда используйте прочную закрытую обувь и длинные брюки. Не эксплуатируйте устройство босиком или в открытых сандалиях. Не надевайте излишне свободную одежду или одежду с длинными тесемками, шнурками, а также галстук.

- Тщательно осмотрите место, где должно использоваться устройство, и удалите все предметы, которые могут нанести повреждения газонокосилке или оператору.

- Перед началом использования всегда тщательно проводите осмотр режущей кромки ножа, элементов его фиксации на предмет наличия износа или повреждений. Замените изношенные или поврежденные режущие компоненты и крепеж для сохранения баланса.

  - ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Используйте устройство в светлое время суток или в условиях хорошего искусственного освещения.

- Избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве.

- При работе на склонах следите, чтобы ваше положение было устойчиво.

- При использовании устройства передвигайтесь размеренным шагом, никогда не переходите на бег.

- Подстригайте траву на склонах в поперечном направлении, а не в направлении подъема и  спуска.

- Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.

- Не работайте на чрезмерно крутых склонах.

- Будьте предельно осторожны при развороте газонокосилки или в случае необходимости потянуть ее на себя.

- Отключайте устройство от источника питания, если устройство необходимо переместить через поверхности, отличные от травы, а так же при любой иной транспортировке устройства.

- Никогда не включайте устройство с поврежденными защитными кожухами или без защитного кожуха.

- При включении двигателя устройства убедитесь, что ваши ноги находятся на безопасном удалении от ножа (ножей).

- При включении двигателя избегайте неустойчивых положений устройства, кроме случаев, когда оно должно быть наклонено для запуска. В этом случае не наклоняйте его больше, чем необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится далеко от оператора.

- Не стойте перед отверстием, предназначенным для удаления травы из устройства во время его запуска. Избегайте контакта с вращающимися деталями устройства во время работы.

- Не транспортируйте устройство, с установленным аккумулятором.

- Для прекращения работы сначала остановите мотор, потом отключите изделие от источника питания и извлеките аккумулятор из батарееприёмника.

- Убедитесь, что все движущиеся части устройства полностью обездвижены, если вы:

  - оставляете устройство без присмотра;

  - проводите очистку режущих частей и выводящих отверстий;

  - хотите провести профилактический осмотр или ремонт для устранения повреждений, являющихся следствием ударного воздействия на режущие части и корпус устройства;

  - заметили, что устройство работает с повышенной вибрацией

  - проводите замену любых поврежденных или изношенных компонентов устройства;

  - производите регулировку и затяжку элементов крепежа устройства.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Поддерживайте все гайки, болты и винты в затянутом состоянии, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.

- Регулярно проверяйте травосборник на предмет наличия износа или повреждений.

- Соблюдайте осторожность при работе с устройствами, у которых несколько ножей: неконтролируемое вращение одного ножа может спровоцировать вращение других.

- Будьте осторожны при выполнении регулировочных работ, избегайте  защемления пальцев между подвижным лезвием ножей и неподвижными частями газонокосилки.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь, что температура рабочих поверхностей достигла безопасных значений.

- При обслуживании ножей следует помнить, что они могут перемещаться, даже если источник питания выключен.

- Для безопасной работы своевременно проводите замену изношенных или поврежденных компонентов. Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

- СИМВОЛЫ

На данном устройстве могут быть размещены некоторые из следующих символов. Необходимо ознакомиться с ними и понять их значение. Эта информация повысит качество вашей работы с устройством и сделает ее более безопасной.

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Перед использованием устройства внимательно прочтите все инструкции, придерживайтесь инструкций и правил по технике безопасности. |
|  | Убирайте камни, ветки находящейся в рабочей зоне территории. Не подпускайте посторонних, в особенности детей и домашних животных, ближе, чем на 15 м. к рабочей зоне. |
|  | Не подвергайте устройство воздействию влаги (дождя). |
|  | Остерегайтесь острых ножей. Ножи могут продолжать вращение даже после выключения двигателя. Удалите ключ безопасности из корпуса устройства перед началом технического обслуживания. |
|  | Не эксплуатируйте устройство на склонах с уклоном более 15º. Подстригайте траву в поперечном направлении к спуску склона, а не в направлении подъема и спуска. |
|  | Помните о возможности поражения электрическим током. |
|  | Подождите, пока все компоненты устройства полностью остановятся, прежде чем прикасаться к ним. |

- УРОВНИ РИСКА

Сигнальные слова, указывающие на степень риска, связанную с использованием данного устройства, а также их значения.

| СИМВОЛ | СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО | ОБЪЯСНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
|  | ОПАСНОСТЬ | Указывает на чрезвычайно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ПРЕДУПРЕ-ЖДЕНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной смертельного случая или жизненно опасной травмы. |
|  | ВНИМАНИЕ | Указывает на возможно опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может стать причиной умеренно опасной травмы или травмы средней тяжести. |
|  | ВНИМАНИЕ | (Без символа предупреждения об опасности) Указывает на ситуацию, которая может стать причиной возникновения повреждения оборудования или материалов. |

- УТИЛИЗАЦИЯ

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
|  | Отдельный сбор отходов. Данное устройство не предназначено для утилизации в числе обычных бытовых отходов. Поэтому, если возникает необходимость в замене устройства или утилизации (когда в его использовании больше нет необходимости), не следует размещать его среди обычных бытовых отходов. Данное устройство должно утилизироваться отдельно. |
|  | Отдельный сбор использованных устройств и упаковки позволит отправить материалы на переработку для повторного применения. Использование переработанных материалов помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и снижает требования к исходным материалам. |
|  | По истечении срока годности аккумуляторы необходимо утилизировать с соблюдением определенных мер предосторожности для окружающей среды. Аккумулятор содержит материалы, представляющие опасность как для людей, так и для окружающей среды. В связи с этим необходимо обеспечить удаление и утилизацию данных материалов на специальном оборудовании, предназначенном для переработки литий-ионных аккумуляторов. |

- СБОРКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте любые приспособления или аксессуары, не рекомендуемые производителем для данного устройства. Использование любых приспособлений или компонентов, не рекомендуемых производителем для данного устройства, может привести к серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте ключ безопасности или аккумулятор, пока не соберете все детали.

- РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием убедитесь в том, что устройство правильно собрано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не эксплуатируйте устройство, если его детали имеют повреждения. - Не эксплуатируйте устройство, если отсутствуют некоторые компоненты. - Если компоненты повреждены или отсутствуют, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

- Откройте упаковку.

- Прочтите руководство пользователя, входящее в комплект поставки.

- Извлеките все разрозненные компоненты из коробки.

- Извлеките устройство из коробки.

- Утилизируйте коробку и упаковку в соответствии с местными нормативами.

- РАСПАКОВКА И РЕГУЛИРОВКА НИЖНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 2.

- Потяните вверх и назад верхнюю рукоятку, чтобы установить ее в рабочее положение. Убедитесь в том, что рукоятки правильно защелкнулись в своем положении.

- Затяните нижнюю рукоятку с помощью крепежных гаек рукоятки на обеих сторонах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в том, что обе рукоятки находятся в одинаковом положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не повредите кабели при складывании или раскладывании рукоятки.

- УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ РУКОЯТКИ

Рисунок 3.

- Совместите отверстия в верхней рукоятке с отверстиями в нижней рукоятке.

- Вставьте кулачковые зажимы в отверстия.

- Затяните крепежные гайки на кулачковых зажимах.

- Повторите операцию на другой стороне.

- УСТАНОВКА ТРАВОСБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рисунок 4.

- Установите заглушку для мульчирования.

- Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.

- Удерживайте травосборник газонокосилки за ручки и зацепите его крюками за прорези.

- Закройте заднюю разгрузочную дверку.

- УСТАНОВКА ЗАГЛУШКИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ

Рисунок 5.

- Снимите травосборник газонокосилки.

- Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.

- Удерживайте заглушку для мульчирования за ручки и вставьте ее в разгрузочный желоб.

- Закройте заднюю разгрузочную дверку.

- РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОКОСА ТРАВЫ

Высоту покоса травы можно регулировать, фиксируя   ножи  на различной высоте с помощью регулировочного рычага.

Рисунок 6.

- Нажмите кнопку регулировки высоты кошения, переместите регулятор высота покоса в более высокое положение, чтобы увеличить высоту покоса.

- Нажмите кнопку регулировки высоты кошения, переместите регулятор высота покоса в более низкое положение, чтобы уменьшить высоту покоса.

- УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

Рисунок 7.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если аккумулятор или зарядное устройство были повреждены, их необходимо заменить. - Перед установкой или удалением аккумулятора выключите устройство и подождите, пока двигатель не остановится. - Прочтите, изучите и соблюдайте требования инструкции по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

- Откройте люк батарееприемника.

- Совместите подъемные выступы на аккумуляторе с пазами в батарееприемнике.

- Задвигайте аккумулятор внутрь батарееприемника, пока он не будет зафиксирован в нужном положении.

- Фиксация в нужном положении будет сопровождаться хорошо слышимым щелчком.

- Закройте люк батарееприемника.

- ПРИМЕЧАНИЕ

Двигатель запустится, только если ключ безопасности установлен на штатном месте.

- ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Рисунок 7.

- Откройте люк батарееприемника.

- Извлеките ключ безопасности.

- Нажмите и удерживайте кнопку освобождения аккумулятора.

- Извлеките аккумулятор из устройства.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время работы с устройством используйте защитные очки.

  - ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

Рисунок 8.

- Вставьте ключ безопасности.

- Нажмите и удерживайте кнопку запуска.

- Удерживая кнопку запуска, потяните дужку-выключатель в направлении рукоятки.

- Отпустите кнопку запуска, удерживая дужку-выключатель газонокосилки.

  - ОСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

Рисунок 8.

- Отпустите дужку-выключатель для остановки газонокосилки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подождите, пока ножи полностью не остановятся, перед повторным запуском устройства. Не выключайте и не включайте устройство в короткий промежуток времени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда извлекайте из устройства ключ безопасности и аккумулятор после завершения работы.

  - ОПОРОЖНЕНИЕ ТРАВОСБОРНИКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Рисунок 9.

- Остановите устройство.

- Извлеките ключ безопасности.

- Извлеките аккумулятор.

- Откройте заднюю разгрузочную дверку и зафиксируйте ее.

- Удерживайте травосборник газонокосилки за ручки и извлеките его из прорезей.

- Закройте заднюю разгрузочную дверку.

- Опорожните травосборник газонокосилки.

  - РАБОТА НА СКЛОНАХ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не производите кошение травы на склонах, угол наклона которых превышает 15 градусов. Если при работе на склонах вы чувствуете себя неуверенно, прекратите работу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании режима самоходного кошения при работе на склоне используйте минимальную скорость.

- Подстригайте траву в направлении поперек склона, а не в направлении подъема и спуска. Будьте осторожны, когда меняете направление на склоне.

- Обращайте внимание на ямы, колеи, камни и другие скрытые объекты, которые могут привести к повреждению изделия. Уберите все препятствия, такие как камни и ветки деревьев перед началом работы.

- Убедитесь, что вы устойчиво стоите на ногах. Если вы потеряли равновесие, немедленно отпустите дужку-выключатель.

- Не используйте устройство при работе вблизи отвалов, рвов или насыпей.

  - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пытайтесь отменять действие кнопки запуска или дужки-выключателя без явной причины.

- Не наклоняйте устройство при его запуске.

- Держите руки и ноги на достаточном удалении от вращающихся деталей устройства.

- Поддерживайте разгрузочный желоб в чистоте.

- Не скашивайте влажную траву.

- Для безопасного покоса еще не кошеной или густой травы необходимо установить максимально возможную высоту на шкале покоса травы.

- Очищайте нижнюю часть платформы газонокосилки после каждого использования. Удаляйте обрезки травы, листья, грязь и другой мусор.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед проведением технического обслуживания извлеките ключ безопасности и аккумулятор из устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следите, чтобы в двигатель и аккумулятор не попадали трава, листья и любые жидкости.

ВНИМАНИЕ

Используйте оригинальные запасные части и комплектующие от производителя.

ВНИМАНИЕ

Никогда не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, продуктов на основе нефти, масел и т.д. с пластиковыми деталями устройства. Химические вещества могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что в результате может привести к выходу из строя устройства и получению серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ

Не используйте концентрированные растворители или моющие средства для очистки пластмассового корпуса или деталей.

  - ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на наличие поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей, таких как винты, гайки, болты и крышки.

- Правильно затяните все крепления и крышки.

- Очистите устройство с помощью сухой ткани. Не используйте воду для очистки батарееприемника и токопроводящих элементов.

  - СМАЗКА ПОДШИПНИКОВ

При обычных условиях эксплуатации смазывать подшипники не требуется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте смазку для обслуживания колес. Смазка может привести к выходу из строя одного из компонентов колеса во время использования, что может привести к серьезным травмам пользователя и/или повреждению косилки и иного имущества.

  - ЗАМЕНА НОЖА

Рисунок 10.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только оригинальные ножи Greenworks. Замените изношенные и поврежденные ножи, а также их крепеж для дальнейшей безопасной эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте прочные защитные перчатки или используйте плотную ткань для предотвращения порезов при демонтаже и повторной установке ножа.

- Остановите устройство.

- Убедитесь, что ножи полностью остановились.

- Извлеките ключ безопасности и аккумулятор из корпуса устройства.

- Переверните устройство на бок.

- Используйте деревянный брусок, чтобы предотвратить движение ножа.

- Выкрутите крепежный винт и снимите прокладки с помощью гаечного или торцевого ключа.

- Снимите нож.

- Установите новый нож на оси устройства.

- Установите прокладки, зафиксируйте их и нож крепежным винтом.

  - ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

- Очистите устройство от грязи и травы перед его размещением для сезонного длительного хранения.

- Перед размещением устройства на хранение убедитесь в том, что двигатель остыл.

- Убедитесь, что на устройстве нет незакрепленных или поврежденных деталей. При необходимости выполните следующие действия / инструкции:

  - Замените поврежденные компоненты.

  - Затяните болты.

  - Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр, если вы обнаружили неисправность (повреждение) устройства, которое вы не можете устранить самостоятельно.

  - Храните устройство в сухом помещении.

  - Убедитесь, что устройство находится в недоступном для детей месте.

- ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка не в штатном положении. | Болты неправильно закрелены. | Отрегулируйте высоту рукоятки и убедитесь, что стопорные гайки и болты правильно совмещены. |
| Устройство не запускается. | Заряд аккумуляторной батареи низкий. | Зарядите аккумулятор. |
|  | Дужка-выключатель неисправна. | Замените дужку-выключатель. |
|  | Контакты аккумулятора и батарееприемника не совмещены. | Выньте и плотно вставьте аккумулятор в батарееприемник. |
| Устройство неравномерно скашивает траву. | Газон неровный | Осмотрите зону скашивания. |
|  | Высота покоса неправильно установлена. | Переместите регулятор покоса в более высокое положение. |
| Устройство неправильно мульчирует. | Мокрая трава прилипла к платформе. | Перед началом процесса скашивания подождите, пока трава не высохнет. |
|  | Заглушка для мульчирования отсутствует. | Установите заглушку для мульчирования. |
| Устройство тяжело толкать. | Трава слишком высокая или высота покоса слишком низкая. | Увеличьте высоту покоса. |
|  | Травосборник и нож застревают в густой траве. | Выгрузите свежескошенную траву из травосборника. |
| Высокий уровень вибрации у устройства. | Нож не сбалансирован и изношен. | Замените нож. |
|  | Вал двигателя согнут. | - Остановите двигатель. - Извлеките ключ безопасности и аккумулятор из корпуса устройства. - Отключите источник электропитания. - Осмотрите его на наличие повреждений. - Отремонтируйте устройство перед повторным запуском. |
| Устройство останавливается во время скашивания травы. | Высота покоса слишком низкая. | Увеличьте высоту покоса. |
|  | Аккумуляторный блок разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
|  | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
|  | Трава прилипла к платформе или ножу. | Снимите аккумулятор и проверьте платформу. |
|  | Рабочая температура устройства слишком высокая. | Дайте остыть устройству. |

* Если предложенные действия не помогли устранить проблему, обратитесь в авторизированный сервисный центр.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Напряжение | 40 В |
| --- | --- |
| Скорость вращения без нагрузки | 3500 / мин |
| Ширина среза | 410 мм |
| Высота среза | 25 - 80 мм |
| Емкость травосборника газонокосилки | 50 л |
| Вес (без аккумулятора) | 40 фунтов (18 кг) |
| Измеренный уровень звукового давления | LpA= 70.3 дБ(A) |
| Измеренный уровень мощности звука | LwA= 90,3 дБ(A) |
| Гарантированный уровень мощности звука | LwA.d= 92 дБ(A) |
| Уровень вибрации | ≤ 2.5 м/с2 |
| Модель аккумулятора | 29717 и другие серии BAF |
| Модель зарядного устройства | 29417/2910907 и другие серии CAF |

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийного обслуживания на инструменты ТМ GREENWORKS составляет:

- 3 года (36 месяцев) для изделий и зарядных

устройств используемых владельцами для личных (некоммерческих) нужд;

- 2 года для аккумуляторных батарей , используемых владель-цами для личных (некоммерческих) нужд;

- 1 год (12 месяцев) для всей профессиональной техники серии 82В), используемых в коммерческих целях и объемах;

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи товара через розничную торговую сеть официальных дистрибуторов . Эта дата указана в кассовом чеке или гарантийном талоне , подтверждающем факт приобретения инструмента , зарядного устройства или АКБ. В случае устранения недостатков в течение гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого он не использовался потребителем. Гарантийные обязательства не подлежат передаче третьим лицам.

ОГРАНИЧЕНИЯ. Гарантийное обслуживание покрывает дефекты, связанные с качеством материалов и заводской сборки инструментов TM GREENWORKS . Гарантийное

обслуживание распространяется на инструменты, завезенные на территорию РФ начиная с 2015 года, через ООО «ГРИНВОРКСТУЛЗ» , имеющие Гарантийный Талон или товарный чек, позволяющий произвести идентификацию изделия по модели, серийному номеру, коду , дате производства и дате продажи.

Гарантия Производителя не распространяется на следующие случаи:

- Неисправности инструмента, возникшие в результате естественного износа изделия, его узлов, механизмов, а так же принадлежностей, таких как: электрические кабели, ножи и режущие полотна, приводные ремни, фильтры, угольные щетки, зажимные устройства и держатели;

- Механические повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или хранения, оговорённых в Инструкции по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования инструмента (использование не по назначению);

- Повреждения, появившиеся результате перегрева, перегрузки, механических воздействий, проникновения в корпус инструмента атмосферных осадков, жидкостей, насекомых или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими его применение по назначению (стружка, опилки);

- Повреждения, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей одновременный выход из строя 2-х и более компонентов (ротор и статор, электродвигатель и другие узлы или детали). К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих, появление:

цветов побежалости, деформации или оплавления деталей и узлов изделия, потемнения или обугливания изоляции, повреждения проводов

электродвигателя под воздействием высокой температуры;

- Повреждения, возникшие из-за несоблюдения сроков технического обслуживания, указанных в Инструкции по эксплуатации;

- Повреждения, возникшие из-за несоответствия параметров питающей электросети требованиям к электросети, указанным на инструменте;

- Повреждения, вызванные очисткой инструментов с использованием химически агрессивных жидкостей;

- Инструменты, прошедшие обслуживание или ремонт вне авторизованного сервисного центра (АСЦ) GREENWORKS TOOLS;

- Повреждения, появившиеся в результате самостоятельной модификации или вскрытия инструмента вне АСЦ; 11. Ремонт, произведенный с

использованием запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются ООО

«ГРИНВОРКСТУЛС» или не одобрены к использованию этой компанией, а также на повреждения, появившиеся в результате использования неоригинальных запчастей; ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для устранения неисправности, возникшей в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) GREENWORKS или к официальному дистрибьютору компании, указанному в Инструкции, а также на сайте www.Greenworkstools.ru.,

Основанием для предоставления услуги по гарантийному обслуживанию в рамках данных гарантийных обязательств является правильно оформленный гарантийный талон, содержащий

информацию об артикуле, серийном номере, дате

продажи инструмента, заверенный подписью и печатью Продавца. Если будет установлено, что поломка инструмента связана с нарушением гарантийных

условий производителя, то Вам будет предложено произвести платное обслуживание в одном из АСЦ GREENWORKS

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим обновлениям, чтобы соответствовать новой продукции компании. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Официальный Сервисный Партнер TM GREENWORKS TOOLS в России – ООО «Фирма Технопарк»: Адрес: Российская Федерация, г. Москва, улица Гвардейская,

дом 3, корпус 1. Горячая линия: 8-800-700-65-25.

Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, торговых марок «Greenworks Tools», «Greenworks» соответствуют требованиям технических регламентов:

- № TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

- № TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

- № TP 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Изготовитель: «Чанчжоу Глоуб Ко., Лтд.»

Адрес: 213000, Китайская Народная Республика, провинция Цзянсу, округ Чанчжоу, район Чжунлоу, шоссе Тсинганг, 65. Страна производства: Китай.

Официальное представительство и импортер в Российской Федерации и странах CHГ:

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ» (краткое название 
ООО «ГРИНВОРКСТУЛС»

Адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, Якиманский переулок, д.6. Телефон: +7-495- 221-8903

Импортер в Республику Беларусь:

Совместное предприятие СКАНЛИНК-ООО

Адрес:  г. Минск, 4-ый пер. Монтажников д.5-16. т.234-99-99   факс 238-04-04     e-mail: opt@scanlink.by

ДАННЫЕ О СЕТИ АСЦ ГРИНВОРКС

| Nп | № | Организация | Город и Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Мастер-Класс" | г. Астрахань | 414014, Астраханская обл., Астрахань г, Ярославская ул., дом № 34 | 8(8512)759111 |
| 2 | ООО "Айсберг-Сервис" | г. Барнаул | 656037, г. Барнаул, ул. Северо-Западная д. 54 | 8(385)2362002 |
| 3 | ИП Гринев А.А. | г. Брянск | 241019, Брянская обл., Брянск г, Красноармейская ул., дом № 93А | 8(953)2815829 |
| 4 | ООО Интертулс -ДВ- СЦ Молоток | г. Владивосток | 690016, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, дом № 34. | 8 (423) 2637502 |
| 5 | ООО «СК Славяне» | г. Волгоград | 400107, г. Волгоград, ул. Рионская, д.8А | 8(8442) 364050 |
| 6 | ООО «СК Славяне» | г. Волжский | 404130, Волгоградская обл. г. Волжский, пр. им. Ленина 308М оф. 1 | 8(909) 3910251 |
| 7 | ИП Семенов А.Ю. | г. Воронеж | 394026, Воронежская обл., Воронеж г, Текстильщиков ул., дом № 2, корпус "з" | 8 (473)2619635 |
| 8 | ИП Салахов | г. Екатеринбург | 620026, г. Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 67А | 8(343)2519494 |
| 9 | ООО "Арсенал" | г. Железногорск | Курская область г. Железногорск, ул. Дмитрова 26 | 8(960)6841001 |
| 10 | ИП Васильев А.С. | г. Иркутск | 664003, Иркутская обл., Иркутск г, Киевская ул., дом № 34А | 8(908)6610538 |
| 11 | ООО «Сервис Тех Центр» | г. Казань | 420136, ул. Маршала Чуйкова, д.25, пом.1002 | (843)5254415, моб. 89179133570 |
| 12 | ООО "Кпасное Колесо" | г. Калининград | 236008,г. Калининград, ул. Достоевского, д. 21 | 8(929)1661107 |
| 13 | ИП Обухова Марина Сергеевна | г. Краснодар | 353217 Краснодарский край, Динской район пос. Южный ул. Северная, д. 8А | 8(861) 2728888 |
| 14 | ИП Конарев В.А. | г. Краснодар | 350910, Краснодарский край, Краснодар г, Новый пер, дом № 23 | 8(918) 193 84 48 |
| 15 | ООО СЦ "База" | г. Красноярск | 660056, г. Красноярск, ул. Березина, д.1, территория Троллейбусного Депо | 8(391) 2235006 |
| 16 | ИП Кухарчук Т.П. | г. Комсомольск-на-Амуре | 681005, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Павловского ул., дом № 3 | 8(4217) 31-80-00 |
| 17 | ИП Куракин М.Н. | г. Кемерово | г. Кемерово, ул. Двужильного 7к2ст1 рынок «Привоз» | 8(3842) 901400 |
| 18 | ООО "Фирма Технопарк" | г. Москва | 121471,Москва, ул. Гвардейская д. 3,к 1 | 8(8007)006525 |
| 19 | ИП Овод С.П. | г. Магнитогорск | 455034, Челябинская обл., Магнитогорск г, Зеленый лог ул., дом № 56 | 8(351)9404412 |
| 20 | ИП Царева Н.П. | г. Мурманск | 183031, Мурманская обл., Мурманск г., Свердлова ул., дом № 9Б | 8 (953)300-1932 |
| 21 | ИП Кондратьев Владимир Леонидович | г. Нижний Новгород | 603074, Нижний Новгород г., Сормовское ш., дом № 1 «Б», оф.1 институт и метро Буревестник | 8(831) 257-79-54 8 908 16 70 249 |
| 22 | ИП Куракин М.Н. | г. Новосибирск | 630024 Новосибирская обл. г. Новосибирск ул. Ватутина дом 44/1 корп.19 | 8(383) 3990109 |
| 23 | ИП Задорожная К.В. | г. Омск | 644022, Омская обл., Омск г., Сакена Сейфуллина, дом № 40 | 8(3812) 502060 |
| 24 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302004, г. Орел ул. 1-я Курская, д.83 | 8(4862) 54-12-12 доб. 132, 8-960-650-30-00 |
| 25 | ООО "Арсенал" | г. Орёл | 302029, г. Орел Московское шоссе д.126б | 8(4862) 200758, 8(962)4829666 |
| 26 | ООО «Территория сервиса» | г. Пермь | 614064, Пермь, Чкалова, 7Е офис 102 | 8 (342) 2594479 |
| 27 | ООО "Куб" | г. Пермь | 614064, Пермь г, Героев Хасана ул., дом № 55 | 8 (342) 2020490 |
| 28 | ООО "С-ФК" | г. Рязань | 390000, Рязань, ул. Садовая, д.33 | 8(4912) 282016, 923472 |
| 29 | ИП Холод | г. Ростов на Дону | 344010, Ростов-на-Дону г., Нансена ул., 140 | 8(863) 2790305 |
| 30 | ООО "Электра" | г.Санкт Петербург | 190013, г, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 30 | 8(812)7403587 |
| 31 | ООО "Интер Электро" | г. Самара | 443052, Самарская обл., Самара г., Псковская, дом № 25 | 8(846) 9552414 |
| 32 | ИП Колоколов Дмитрий Владимирович | г. Самара | 443058, г. Самара, Физкультурная, дом № 17, 1этаж | 8(846)9905446 |
| 33 | ИП Никитина Н.В. | г. Саратов | 410015, Саратовская обл., Саратов г., Пензенская ул., дом № 4 | 8 (8452)541418 |
| 34 | ООО "Профинструмент" | г. Северодвинск | 164500, Архангельская обл., Северодвинск г., Никольская ул., дом № 7 | 8(911) 6721770 |
| 35 | ИП Романов Р.А. | г. Тула | 300005 ,г. Тула, ул. Павшинский мост, д. 2, | (4872)790190, моб. +79807229253 |
| 36 | ООО "Технодок" | г. Тюмень | 625048, Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, 58/2: | 83 452 215 669 |
| 37 | ИП Вологжин Григорий Сергеевич | г. Уфа | 450022, Уфа г., Менделеева ул., дом № 153 | 8(347) 279-90-70 |
| 38 | ИП Апалькова Д.П. | г. Челябинск | 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, дом № 7 | 8(351) 267-50-01 |

Запрещается выбрасывать электроинструмент вместе с бытовыми отходами!

Электроинструмент, отслуживший свой срок и не подлежащий восстановлению, должен утилизироваться согласно нормам, действующим в стране эксплуатации.

В других обстоятельствах:

- не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором;

- рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

Дата производства указана на этикетке устройства в формате: Месяц / Число / Год.

ВНИМАНИЕ!!!

В случае прекращения электроснабжения либо при отключении инструмента от электросети снимите фиксацию (блокировку) выключателя и переведите его в положение «Выключено» для исключения дальнейшего самопроизвольного включения инструмента.